CENTRO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA (CETEP-RM)

ANDREY GABRIEL DA SILVA SANTOS

GUILHERME AVELAR CARVALHO DOS SANTOS

TAYSON MATHEUS SOUZA LORDELO

GEOVANNA SOPHIA SANTOS ARAUJO

MARIA CLARA MENDES DE OLIVEIRA

SISTEMA MECATRÔNICO SOCIAL DE BAIXO CUSTO PARA CONTROLE INTELIGENTE DE ÁGUA, ENERGIA E ALIMENTAÇÃO SOLAR

CAMAÇARI – BA

2026

CENTRO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA (CETEP-RM)

ANDREY GABRIEL DA SILVA SANTOS

GEOVANNA SOPHIA SANTOS ARAUJO

GUILHERME AVELAR CARVALHO DOS SANTOS

MARIA CLARA MENDES DE OLIVEIRA

TAYSON MATHEUS SOUZA LORDELO

SISTEMA MECATRÔNICO SOCIAL  DE BAIXO CUSTO PARA CONTROLE INTELIGENTE DE ÁGUA, ENERGIA E ALIMENTAÇÃO SOLAR

Artigo apresentado no Curso Técnico em Mecatrônica do

Centro Territorial de Educação Profissional da Região

Metropolitana (CETEP-RM), como requisito para avaliação

na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Professora Orientadora: Elisabete Guedes Conceição

CAMAÇARI – BA

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ............................................................................ 3

1.1 Contextualização e Problema de Pesquisa ......................................... 4

1.2 Objetivos ....................................................................... 4

1.2.1 Objetivo Geral ............................................................ 4

1.2.2 Objetivos Específicos ..................................................... 4

1.3 Justificativa ................................................................... 5

1.4 Metodologia ..................................................................... 6

2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................... 7

2.1 Fundamentos da Mecatrônica e Automação .......................................... 7

2.2 Gestão Inteligente dos Recursos Hídricos ........................................ 7

2.3 Eficiência Energética e Monitoramento Elétrico .................................. 8

2.4 Tecnologias Aplicadas: Arduino, Sensores e Atuadores ............................ 8

2.5 Energia Solar Fotovoltaica e Alimentação Autônoma ............................... 9

2.6 Tecnologia Social e Inclusão de Pessoas de Baixa Renda .......................... 10

2.7 Trabalhos Relacionados e Lacuna do Projeto ...................................... 10

3 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ............................................................ 11

3.1 Arquitetura Geral do Protótipo .................................................. 11

3.2 Orçamento Revisado e Especificação dos Componentes .............................. 12

3.2.1 Detalhamento Técnico das Escolhas ......................................... 15

3.2.2 Estratégias de Redução de Custo ........................................... 15

3.3 Sistema de Alimentação Solar e Monitoramento da Bateria ......................... 16

3.3.1 Montagem Física, Soldagem e Conectores .................................... 16

3.4 Lógica de Programação e Funcionamento ........................................... 17

3.4.1 Simulação no Wokwi com Displays LCD ....................................... 18

3.5 Plano de Testes do Protótipo .................................................... 19

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES ..................................................... 20

4.1 Desempenho Esperado do Controle Hídrico ......................................... 20

4.2 Eficácia do Monitoramento Energético ............................................ 20

4.3 Autonomia Energética por Energia Solar .......................................... 21

4.4 Limitações e Melhorias Futuras .................................................. 21

5 ANÁLISE SOCIAL E VIABILIDADE DO PROJETO ............................................... 21

5.1 Público-alvo e Aplicação Comunitária ............................................ 22

5.2 Benefícios Esperados para Pessoas de Baixa Renda ................................ 22

5.3 Viabilidade de Implantação e Manutenção ......................................... 22

REFERÊNCIAS ............................................................................. 23

APÊNDICE A – Código-fonte do Arduino .................................................... 24

APÊNDICE B – Código do diagram.json utilizado no Wokwi .................................. 29

APÊNDICE C – Orientações para Simulação no Wokwi ........................................ 33

## 1 INTRODUÇÃO

## A gestão eficiente de água e energia tornou-se uma necessidade social, ambiental e econômica, principalmente em escolas, organizações comunitárias, hortas comunitárias, pequenas empresas e outros espaços coletivos que necessitam de um gerenciamento eficiente desses recursos. Em muitos desses locais, o controle de reservatórios ainda ocorre de forma manual, dependendo da observação constante do responsável para ligar ou desligar bombas, verificar níveis de água e acompanhar o consumo de energia. Essa prática pode provocar transbordamentos, desperdício hídrico, acionamento desnecessário da bomba, aumento do gasto elétrico e maior risco de falhas no sistema.

## Nesse contexto, a Mecatrônica surge como uma área capaz de integrar mecânica, eletrônica, programação e controle automático para resolver problemas práticos do cotidiano. A proposta deste trabalho é utilizar essa integração para construir um protótipo social, educacional e comunitário, de baixo custo relativo, capaz de controlar o nível de água, monitorar o consumo elétrico, acompanhar a tensão da bateria, verificar a energia recebida por uma placa solar e informar o responsável pelo sistema por meio de displays LCD, LEDs e buzzer.

## O projeto foi reformulado para apresentar uma base bibliográfica mais consistente, incluindo autores e instituições que discutem automação, recursos hídricos, eficiência energética, energia solar e tecnologia social. A intenção não é apenas montar um circuito eletrônico, mas demonstrar que a automação pode ser aplicada de forma educativa, sustentável e adaptável às necessidades de escolas, organizações comunitárias, pequenas empresas e demais instituições que busquem soluções acessíveis para o gerenciamento de água e energia.

## Assim, este TCC propõe um sistema mecatrônico social, educacional e comunitário, baseado em Arduino, sensores de nível, sensor de corrente ACS712, sensores de tensão, módulo relé, bomba d'água, bateria recarregável, controlador de carga, placa solar, conversor buck e reservatórios reaproveitados. A solução busca unir controle hídrico, armazenamento de água, autonomia energética, eficiência operacional e inclusão tecnológica.

### 1.1 Contextualização e Problema de Pesquisa

A água é um recurso essencial para abastecimento humano, irrigação, atividades produtivas, geração de energia e manutenção da vida. Apesar disso, em muitas escolas, organizações comunitárias, hortas comunitárias, pequenas empresas e outras instituições, a falta de controle adequado sobre reservatórios e bombas favorece perdas, desperdícios e uso ineficiente da energia elétrica. Além disso, nem sempre esses locais dispõem de recursos para adquirir sistemas comerciais de automação.

Além do desperdício de água, o funcionamento manual de bombas pode aumentar o consumo de energia, principalmente quando a bomba permanece ligada sem necessidade ou quando há falha no acompanhamento do nível do reservatório. Em regiões com instabilidade no fornecimento elétrico, a dependência exclusiva da rede convencional também pode prejudicar atividades como irrigação, limpeza, armazenamento de água e o funcionamento de diferentes serviços desenvolvidos nesses ambientes.

Diante desse cenário, o problema de pesquisa deste trabalho pode ser definido da seguinte forma:

Como desenvolver um sistema mecatrônico completo, acessível e de baixo custo relativo, capaz de controlar automaticamente o nível de água, monitorar energia, armazenar água de forma organizada e utilizar energia solar com bateria recarregável para ampliar a autonomia de escolas, organizações comunitárias, pequenas empresas e outras instituições que necessitem de uma solução sustentável para a gestão de recursos hídricos e energéticos?

### 1.2 Objetivos

#### 1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo mecatrônico social, educacional e comunitário, utilizando Arduino e componentes eletrônicos acessíveis, capaz de controlar automaticamente o nível de água em reservatórios, monitorar corrente e tensão, armazenar energia em bateria recarregável, utilizar alimentação solar e favorecer a economia de água e energia em escolas, organizações comunitárias, pequenas empresas, hortas comunitárias e outros espaços coletivos.

#### 1.2.2 Objetivos Específicos

- Pesquisar autores, instituições e trabalhos relacionados à Mecatrônica, automação, recursos hídricos, energia solar, eficiência energética e tecnologia social;

- Selecionar componentes acessíveis e compatíveis com a proposta, como Arduino Uno, sensores de nível, ACS712, sensores de tensão, relé, bomba d'água, display LCD, LEDs, buzzer, bateria, controlador de carga, placa solar e conversor buck;

- Planejar a montagem física do protótipo, considerando reservatórios reaproveitados, mangueiras, conectores, bornes, fusível de proteção e placa perfurada/ilhada;

- Desenvolver uma lógica de programação para leitura dos sensores, acionamento automático da bomba, sinalização de alertas e proteção da bateria contra descarga excessiva;

- Simular o funcionamento do sistema no Wokwi, utilizando chaves e potenciômetros para representar sensores físicos e variações de tensão e corrente;

- Avaliar a viabilidade técnica, econômica e social do protótipo, considerando sua aplicação em escolas, organizações comunitárias, pequenas empresas e outras instituições que busquem soluções sustentáveis para o gerenciamento de água e energia;

- Apresentar melhorias futuras, como conectividade Wi-Fi com ESP32, registro de dados e uso de sensores de vazão para acompanhamento em litros.

### 1.3 Justificativa

A justificativa deste projeto está relacionada à necessidade de criar soluções tecnológicas que possam ser compreendidas, montadas e adaptadas em ambientes educacionais, comunitários e institucionais. Sistemas comerciais de automação para água e energia geralmente possuem custo elevado e, muitas vezes, tornam-se inviáveis para escolas, organizações comunitárias, pequenas empresas e outras instituições que dispõem de recursos limitados para investimentos em automação. Por isso, o uso de uma plataforma aberta como o Arduino permite demonstrar, de forma didática, como sensores, atuadores e programação podem resolver problemas reais.

A inclusão da energia solar no protótipo amplia o caráter sustentável do sistema, pois permite demonstrar a possibilidade de alimentar a bomba e os componentes eletrônicos com uma fonte renovável. Mesmo que a placa solar e a bateria aumentem o valor inicial do projeto, esses itens são importantes para apresentar uma solução completa, principalmente em locais com instabilidade elétrica, organizações comunitárias, escolas, pequenas empresas e outros espaços onde a autonomia energética seja desejável.

Outro ponto relevante é o uso de reservatórios reaproveitados, como galões, bombonas, caixas plásticas ou baldes adequados. Essa escolha reduz custos, incentiva o reaproveitamento de materiais e aproxima o projeto do conceito de tecnologia social, que busca desenvolver soluções aplicáveis, reaplicáveis e adaptáveis às necessidades de diferentes instituições e comunidades.

Desse modo, o projeto se justifica por unir aprendizagem técnica, sustentabilidade, inclusão social e aplicação prática da Mecatrônica. Ele pode servir como protótipo social, educacional e comunitário, sendo utilizado como ferramenta demonstrativa em feiras científicas, escolas técnicas, oficinas comunitárias, organizações sociais, pequenas empresas e projetos voltados ao uso consciente da água e da energia.

## 1.4 Metodologia

A pesquisa caracteriza-se como aplicada, experimental e qualitativa, pois busca desenvolver uma solução prática para um problema social e ambiental. O trabalho será realizado por meio de levantamento bibliográfico, seleção de componentes, simulação, montagem de bancada, testes funcionais e análise da viabilidade social do protótipo.

A primeira etapa consiste no levantamento bibliográfico sobre mecatrônica, automação, Arduino, sensores, recursos hídricos, eficiência energética, energia solar fotovoltaica e tecnologia social. Essa etapa foi reforçada para evitar que o trabalho se limite à descrição do protótipo, garantindo maior fundamentação teórica por meio de autores e instituições reconhecidas.

A segunda etapa envolve a definição da arquitetura do sistema e a seleção dos componentes. Serão considerados critérios como custo, disponibilidade, facilidade de montagem, segurança, compatibilidade elétrica e possibilidade de manutenção. Para manter o foco social, o orçamento foi revisado separando os componentes essenciais do protótipo das ferramentas de montagem, que podem ser compartilhadas em laboratório escolar.

A terceira etapa será a simulação no Wokwi. Como alguns componentes físicos, como placa solar e bateria, não são representados diretamente na simulação, serão utilizados potenciômetros para simular a variação de tensão da bateria, tensão recebida da placa solar e corrente elétrica. As chaves representarão sensores de nível, permitindo validar a lógica antes da montagem física.

A quarta etapa corresponderá à montagem física, inicialmente em protoboard e posteriormente em placa perfurada/ilhada. Após a validação, as conexões principais serão soldadas para reduzir mau contato. A bateria, a bomba e os sensores externos deverão permanecer em conectores ou bornes, facilitando manutenção e substituição.

Por fim, serão definidos testes de bancada para verificar acionamento da bomba, leitura dos sensores, alerta de corrente alta, proteção contra bateria baixa, indicação no LCD e funcionamento do sistema de alimentação solar. Como o projeto ainda está em fase de desenvolvimento, os resultados são apresentados como resultados esperados e critérios de validação futura.

# 2 REFERENCIAL TEÓRICO

## 2.1 Fundamentos da Mecatrônica e Automação

# A mecatrônica pode ser compreendida como uma área interdisciplinar que integra mecânica, eletrônica, controle e computação. Para Bolton (2010), essa integração permite desenvolver sistemas capazes de perceber variáveis do ambiente, processar informações e executar ações de maneira controlada. Essa definição se aproxima diretamente do presente projeto, pois o Arduino interpreta sinais dos sensores e comanda o relé da bomba conforme a condição do reservatório e da bateria.

# Groover (2011) afirma que a automação tem como finalidade aumentar a precisão, reduzir falhas e garantir repetibilidade em processos que seriam executados manualmente. Embora esse conceito seja muito utilizado na indústria, ele também pode ser aplicado em sistemas simples, como o controle de caixas d'água, irrigação e pequenos reservatórios.

# Capelli (2013) destaca que sistemas automatizados dependem da integração entre sensores, controladores e atuadores. No protótipo proposto, os sensores de nível e os sensores elétricos fornecem as informações de entrada; o Arduino atua como controlador; e o relé, a bomba, os LEDs, o buzzer e os displays representam os dispositivos de saída e sinalização.

# Dessa forma, a automação não é tratada apenas como uma tecnologia industrial, mas como uma ferramenta de apoio ao uso racional dos recursos naturais. Quando aplicada a sistemas de água e energia, a mecatrônica pode evitar desperdícios, reduzir esforço manual e melhorar a segurança operacional.

## 2.2 Gestão Inteligente dos Recursos Hídricos

# A gestão da água envolve planejamento, controle, uso consciente e monitoramento. Tundisi (2008) discute que os recursos hídricos precisam ser tratados como elementos estratégicos para o desenvolvimento social, econômico e ambiental. O desperdício de água, mesmo em pequenas escalas, pode se tornar significativo quando ocorre de forma contínua.

# A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) destaca que a água é utilizada em diferentes setores, como abastecimento humano, irrigação, indústria, geração de energia, navegação, turismo e lazer. Isso demonstra que o uso da água deve ser acompanhado de práticas de controle, pois sua disponibilidade e qualidade podem ser afetadas por diferentes demandas.

# No caso deste projeto, a gestão hídrica ocorre em escala reduzida, mas com relevância prática. O sistema automatizado identifica níveis do reservatório e aciona ou desliga a bomba conforme a necessidade. Assim, evita-se que o responsável dependa apenas da observação manual, reduzindo o risco de transbordamento e desperdício.

# A aplicação em escolas, organizações comunitárias, hortas comunitárias, pequenas empresas e outros espaços coletivos é coerente com a ideia de uso consciente dos recursos, pois pequenas tecnologias de monitoramento podem contribuir para otimizar a gestão da água, reduzir desperdícios e melhorar a organização do armazenamento hídrico.

## 2.3 Eficiência Energética e Monitoramento Elétrico

# A eficiência energética consiste em utilizar energia de forma racional, evitando perdas e reduzindo o consumo desnecessário. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), por meio do Balanço Energético Nacional, apresenta dados sobre oferta e consumo de energia no Brasil, reforçando a importância do acompanhamento do uso final da energia nos diversos setores da sociedade.

# O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), por meio do Programa Brasileiro de Etiquetagem, também contribui para a eficiência energética ao fornecer informações sobre o desempenho de equipamentos. Embora este projeto não utilize um equipamento etiquetado comercialmente, a lógica de monitorar corrente e tensão segue a mesma preocupação: fornecer informação ao responsável pelo sistema para orientar o consumo.

# O sensor ACS712 será utilizado para medir a corrente elétrica do sistema. Seu funcionamento baseia-se no efeito Hall, permitindo identificar o consumo da bomba e alertar sobre possíveis valores acima do esperado. Esse tipo de monitoramento aumenta a segurança e ajuda a identificar falhas, travamento da bomba, sobrecarga ou funcionamento anormal.

# A eficiência energética do protótipo também depende da lógica de programação. Ao desligar a bomba automaticamente quando o reservatório estiver cheio, o sistema evita o funcionamento desnecessário do motor e reduz o consumo de energia.

## 2.4 Tecnologias Aplicadas: Arduino, Sensores e Atuadores

# O Arduino Uno foi escolhido por ser uma placa de prototipagem baseada no microcontrolador ATmega328P, com entradas e saídas digitais, entradas analógicas e ampla documentação educacional. A plataforma é adequada para projetos escolares porque permite testar ideias rapidamente, integrar sensores e desenvolver códigos de controle com menor complexidade.

# Os sensores de nível do tipo boia funcionam como chaves elétricas que indicam a presença de água em determinada altura do reservatório. Essa opção foi escolhida por ser simples, barata e fácil de compreender durante a apresentação. Em comparação a sensores ultrassônicos, as boias apresentam menor custo e menor dependência de calibração, embora ofereçam menos detalhes sobre a medição contínua do nível.

# O relé 5V permite que o Arduino controle uma carga de maior tensão, como a bomba 12V, sem alimentar diretamente o motor pelos pinos do microcontrolador. Essa separação é essencial para a segurança do circuito, pois o Arduino deve enviar apenas o sinal de comando, enquanto a alimentação da bomba vem da bateria.

# Os sensores de tensão DC 0-25V serão usados para monitorar a bateria e a placa solar. Como o Arduino lê sinais analógicos limitados, esses módulos reduzem a tensão por divisor resistivo, permitindo que o microcontrolador interprete valores maiores com segurança. Já o display LCD 16x2 com interface I2C facilita a visualização das leituras sem ocupar muitos pinos do Arduino.

# Os LEDs e o buzzer complementam o sistema de sinalização. O LED verde indica condição normal ou tanque cheio, o LED amarelo indica acionamento ou nível intermediário, e o LED vermelho, junto ao buzzer, indica situação de alerta, como corrente alta ou bateria baixa.

## 2.5 Energia Solar Fotovoltaica e Alimentação Autônoma

# A energia solar fotovoltaica converte a radiação solar em energia elétrica por meio de painéis solares. Quando associada ao controlador de carga e à bateria, essa tecnologia permite armazenar energia durante períodos de luminosidade e utilizá-la quando necessário. No protótipo, essa alimentação é importante para demonstrar autonomia energética e sustentabilidade.

# A ANEEL trata da micro e minigeração distribuída como uma modalidade em que o consumidor assume a iniciativa de instalar seu sistema de geração. Embora o protótipo deste TCC não seja um sistema de geração conectado à rede elétrica, essa referência demonstra o crescimento da energia solar como alternativa de geração descentralizada.

# No projeto, a placa solar 12V envia energia para o controlador de carga, que gerencia o carregamento da bateria. A bateria alimenta a bomba em 12V e, por meio do conversor buck LM2596, fornece 5V regulados ao Arduino, sensores, LEDs, buzzer e LCD. Essa divisão evita alimentar o Arduino diretamente com tensões inadequadas e torna o circuito mais seguro.

# O uso de sensores de tensão permite ao responsável acompanhar a condição energética do sistema. Quando a bateria estiver baixa, a programação poderá impedir o acionamento da bomba, evitando descarga excessiva e aumentando a vida útil da bateria.

## 2.6 Tecnologia Social, Educação e Aplicação Comunitária

# A tecnologia social busca desenvolver soluções que atendam às necessidades reais da sociedade, considerando baixo custo relativo, simplicidade de uso, possibilidade de reaplicação e impacto positivo na qualidade de vida. Dagnino (2014) discute que a tecnologia social deve ser pensada em diálogo com a realidade social, não apenas como uma adaptação simplificada de tecnologias tradicionais.

# A Fundação Banco do Brasil define tecnologia social como produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e capazes de representar soluções efetivas de transformação social. Essa definição está alinhada ao presente projeto, pois o protótipo pode ser aplicado em escolas, organizações comunitárias, pequenas empresas, associações, hortas comunitárias e outras instituições interessadas em promover o uso consciente da água e da energia.

# Para que a proposta seja viável nesses diferentes contextos, o projeto foi desenvolvido utilizando componentes amplamente disponíveis no mercado, de baixo custo relativo e de fácil manutenção. A versão física recomenda apenas um display LCD, reservatórios reaproveitados, componentes populares e ferramentas compartilhadas em laboratório escolar. A simulação pode utilizar cinco displays para facilitar a apresentação didática, enquanto a montagem real prioriza simplicidade, funcionalidade e facilidade de manutenção.

# Assim, o sistema não representa apenas uma montagem eletrônica, mas um protótipo social, educacional e comunitário, capaz de demonstrar, na prática, a aplicação da Mecatrônica em soluções voltadas à sustentabilidade, ao gerenciamento inteligente de água e energia e à formação técnica de estudantes e comunidades.

## 2.7 Trabalhos Relacionados e Lacuna do Projeto

# A bibliografia analisada mostra que diferentes autores já discutiram partes importantes deste tema. Bolton (2010), Groover (2011) e Capelli (2013) fundamentam a automação e a Mecatrônica; Tundisi (2008) e a ANA reforçam a importância do uso consciente da água; a EPE e o INMETRO contribuem para a discussão sobre energia e eficiência; a ANEEL apoia o debate sobre energia solar e geração descentralizada; e Dagnino (2014), junto à Fundação Banco do Brasil, fortalece o conceito de tecnologia social.

# Apesar dessas contribuições, muitos trabalhos tratam água, energia solar, automação e tecnologia social de forma separada. A lacuna deste projeto está em reunir esses elementos em um único protótipo didático: controle automático de reservatório, monitoramento elétrico, alimentação solar com bateria, sinalização local e uma proposta de aplicação social, educacional e comunitária voltada para escolas, organizações comunitárias, pequenas empresas e outras instituições.

# Essa integração torna o TCC mais completo, pois demonstra que a Mecatrônica pode ser utilizada para além do ambiente industrial, aproximando tecnologia, sustentabilidade, educação técnica e inovação de aplicações reais em escolas, organizações comunitárias, pequenas empresas e demais instituições.

# 3 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

Neste capítulo, apresenta-se a versão revisada do protótipo, incluindo arquitetura geral, orçamento atualizado, justificativa técnica dos componentes, sistema solar, montagem física, lógica de programação, simulação e plano de testes. A proposta foi ajustada para manter a versão completa do sistema, mas com maior coerência social e bibliográfica.

## 3.1 Arquitetura Geral do Protótipo

A arquitetura do sistema foi organizada em quatro módulos principais: módulo hídrico, módulo de monitoramento elétrico, módulo de alimentação solar e módulo de interface com o usuário. Essa divisão facilita a explicação do funcionamento durante a apresentação e permite identificar possíveis falhas em cada parte do protótipo.

O módulo hídrico utiliza sensores de nível posicionados no reservatório. Quando o nível estiver baixo ou médio, a programação poderá acionar a bomba por meio do relé. Quando o sensor de nível alto for ativado, a bomba será desligada automaticamente, evitando transbordamento.

O módulo de monitoramento elétrico utiliza o ACS712 para leitura de corrente e sensores de tensão para acompanhar bateria e placa solar. O sistema compara as leituras com limites definidos no código e emite alertas caso a corrente esteja acima do esperado ou a bateria esteja abaixo do limite seguro.

O módulo de alimentação solar é composto por placa solar 12V, controlador de carga, bateria recarregável 12V, fusível de proteção e conversor buck LM2596. Já o módulo de interface inclui display LCD, LEDs e buzzer, permitindo que o usuário acompanhe as principais informações sem precisar de computador.

Figura 1 – Arquitetura da alimentação solar do protótipo. Fonte: Autoria própria (2026).

## 3.2 Orçamento Revisado e Especificação dos Componentes

O orçamento foi revisado para separar o custo real do protótipo dos custos de ferramentas de montagem. Essa alteração é importante porque ferramentas como ferro de solda, estação de soldagem, pasta e fio de solda podem ser compartilhadas em laboratório escolar, reduzindo o valor individual para cada grupo ou comunidade.

Também foi feita a correção do número de displays LCD: na simulação do Wokwi podem ser usados cinco displays para separar informações e facilitar a apresentação, porém a versão física recomendada para baixa renda deve utilizar apenas um display LCD 16x2 I2C, alternando as mensagens por programação.

Tabela 1 – Orçamento revisado dos componentes essenciais do protótipo

| Item | Componente | Qtd. | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Arduino Uno R3 compatível com ATmega328P | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 02 | Display LCD 16x2 com interface I2C - versão física | 1 | 28,00 | 28,00 |
| 03 | Sensor de nível de água tipo boia | 3 | 12,00 | 36,00 |
| 04 | Sensor de corrente ACS712 | 1 | 22,00 | 22,00 |
| 05 | Módulo relé 5V 1 canal | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 06 | Mini bomba submersa 12V DC | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 07 | Protoboard grande para testes | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 08 | Kit jumper macho-macho, macho-fêmea e fêmea-fêmea | 60 | 1,00 | 60,00 |
| 09 | LEDs 5mm verde, amarelo e vermelho | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 10 | Kit resistores 220 ohms 1/4W (10 unidades) | 3 | 0,50 | 1,50 |
| 11 | Kit resistores 10k ohms 1/4W (10 unidades) | 3 | 0,50 | 1,50 |
| 12 | Buzzer ativo | 1 | 8,00 | 8,00 |
| 13 | Mangueira silicone 6mm para bomba d’água | 2 m | 6,00 | 12,00 |
| 14 | Reservatório reutilizável para armazenamento de água | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 15 | Cabo flexível 0,5mm e fios para prototipagem | 5 m | 3,00 | 15,00 |
| 16 | Painel solar fotovoltaico 12V 10W | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 17 | Bateria selada recarregável 12V 7Ah | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 18 | Conversor DC-DC Step Down LM2596 12V para 5V | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 19 | Módulo sensor de tensão DC 0-25V para Arduino | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 20 | Placa universal perfurada para soldagem | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 21 | Conector P4 macho/fêmea e borne KF301 | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 22 | Bornes/terminais de ligação para sensores e bomba | 1 kit | 12,00 | 12,00 |
| 23 | Caixa organizadora plástica para proteção do circuito | 1 | 25,00 | 25,00 |
|  | TOTAL DOS COMPONENTES ESSENCIAIS |  |  | 663,50 |

Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 2 – Ferramentas de montagem que podem ser compartilhadas

| Item | Ferramenta | Qtd. | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ferro de solda 40W para montagem do circuito | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 02 | Máquina/estação de soldagem para acabamento das conexões | 1 | 85,00 | 85,00 |
| 03 | Pasta/fluxo de soldagem para eletrônica | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 04 | Fio de solda estanho 1mm | 1 rolo | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  | TOTAL | 152,00 |

Fonte: Autoria própria (2026).

Considerando apenas os componentes essenciais, o protótipo apresenta custo estimado de R$ 663,50. Caso o grupo precise adquirir também todas as ferramentas de soldagem, o valor total estimado passa para R$ 815,50. Essa separação torna o orçamento mais coerente com a proposta de baixa renda, pois ferramentas podem ser compartilhadas por escola, laboratório ou projeto social.

### 3.2.1 Detalhamento Técnico das Escolhas

O Arduino Uno foi mantido por possuir ampla documentação, baixo custo relativo e facilidade de programação. Uma alternativa seria o ESP32, que oferece Wi-Fi integrado, porém a escolha pelo Arduino torna a primeira versão mais simples para montagem e apresentação didática. O ESP32 fica indicado como melhoria futura para monitoramento remoto.

Os sensores de nível tipo boia foram escolhidos por serem baratos e de fácil entendimento. Embora sensores ultrassônicos possam medir distância e oferecer leitura contínua, eles exigem maior calibração e podem sofrer interferência por umidade, posicionamento e reflexos no reservatório. Para um protótipo social e didático, a boia atende melhor ao objetivo inicial.

O módulo relé foi escolhido porque permite controlar a bomba de 12V sem passar a corrente da bomba pelo Arduino. Usar a bomba diretamente no pino do Arduino seria incorreto e poderia danificar a placa. O relé faz a separação entre o circuito de controle e o circuito de potência.

O ACS712 foi escolhido por permitir monitorar corrente de forma simples e integrada ao Arduino. O objetivo não é substituir instrumentos profissionais de medição, mas oferecer uma leitura aproximada para identificar alterações de consumo e acionar alertas no protótipo.

A placa solar, o controlador de carga e a bateria foram mantidos porque fortalecem o tema de sustentabilidade e autonomia. O controlador é indispensável, pois a placa solar não deve ser ligada diretamente à bateria ou ao Arduino sem gerenciamento adequado. O conversor buck LM2596 reduz 12V para 5V, permitindo alimentar o Arduino e os sensores de forma estável.

O display LCD 16x2 I2C foi mantido por simplificar a visualização das informações. Na versão final, um único display pode alternar telas com nível da água, status da bomba, tensão da bateria, tensão da placa solar e alerta de falhas.

### 3.2.2 Estratégias de Redução de Custo

- Utilizar apenas um display LCD na montagem física, deixando os cinco displays apenas para a simulação didática;

- Reaproveitar galões, bombonas, baldes ou caixas plásticas como reservatórios, desde que estejam limpos e adequados ao uso proposto;

- Compartilhar ferramentas de soldagem em laboratório escolar, evitando que cada grupo compre estação, ferro e acessórios;

- Comprar componentes em kits ou por compra coletiva, reduzindo o valor unitário de jumpers, resistores, LEDs e conectores;

- Montar a primeira versão em protoboard para testes, evitando soldar antes de validar a lógica;

- Usar bornes e conectores para facilitar manutenção, evitando troca completa do circuito em caso de falha em sensor, bomba ou bateria.

## 3.3 Sistema de Alimentação Solar e Monitoramento da Bateria

O sistema de alimentação solar foi mantido como parte central da proposta. A placa solar 12V capta energia luminosa e a envia ao controlador de carga. O controlador gerencia a recarga da bateria 12V, evitando condições inadequadas de sobrecarga ou descarga. A bateria armazena energia para alimentar a bomba e os componentes eletrônicos.

A bomba 12V será alimentada pela bateria, mas seu acionamento será controlado pelo relé. O Arduino enviará apenas o sinal lógico ao módulo relé. Essa escolha protege o microcontrolador e permite que a bomba utilize a energia necessária sem sobrecarregar os pinos da placa.

Como o Arduino e os módulos eletrônicos funcionam em 5V, será utilizado um conversor buck LM2596 para reduzir a tensão da bateria de 12V para 5V. Antes de ligar o Arduino, o conversor deve ser ajustado e medido com multímetro, evitando danificar a placa por tensão incorreta.

Dois sensores de tensão DC 0-25V serão usados no circuito. Um deles medirá a tensão da bateria e outro medirá a tensão recebida da placa solar. Essas informações serão processadas pelo Arduino e exibidas no LCD. Quando a tensão da bateria estiver baixa, o sistema deverá desligar a bomba e emitir alerta.

### 3.3.1 Montagem Física, Soldagem e Conectores

A montagem física deverá seguir uma sequência segura. Primeiro, o circuito deve ser testado em protoboard. Depois, com o funcionamento validado, as conexões principais podem ser transferidas para uma placa perfurada/ilhada. A soldagem deve ser feita com cuidado, evitando excesso de estanho e verificando possíveis curtos entre trilhas ou ilhas.

A soldagem é recomendada para reduzir mau contato, principalmente em projetos que serão transportados para apresentação. Entretanto, alguns componentes não devem ficar soldados de forma permanente. A bomba, a bateria, a placa solar e os sensores externos devem ser conectados por bornes, terminais ou conectores P4, facilitando manutenção.

O positivo da bateria deve passar por fusível antes de alimentar o circuito de potência. O GND da bateria, do Arduino, do relé, dos sensores e do conversor deve estar em referência comum, respeitando a polaridade correta. A placa solar não deve ser conectada diretamente ao Arduino; a sequência correta é placa solar, controlador de carga, bateria, conversor buck e Arduino.

Todos os fios devem ser identificados, principalmente positivo, negativo, alimentação da bomba, saída do relé e entradas analógicas. Essa organização evita erros durante manutenção, apresentação ou remontagem do protótipo.

## 3.4 Lógica de Programação e Funcionamento

A lógica do programa foi estruturada em ciclos contínuos de leitura e decisão. O Arduino verifica o estado dos sensores de nível, lê a corrente no ACS712, mede a tensão da bateria e da placa solar e, em seguida, decide se a bomba deve permanecer ligada ou desligada.

Quando a bateria estiver abaixo do limite configurado, a bomba será desligada independentemente do nível de água. Essa prioridade protege a bateria contra descarga excessiva. Quando a bateria estiver em condição segura, o sistema passa a avaliar o nível do reservatório. Se o nível alto estiver ativo, a bomba permanece desligada. Se o nível baixo ou médio estiver ativo, a bomba pode ser ligada para abastecimento.

O sistema de alerta compara a corrente medida com o limite definido na programação. Se a corrente estiver acima do valor esperado, o LED vermelho e o buzzer serão acionados. Essa lógica permite simular uma situação de falha, travamento da bomba ou consumo anormal.

A pinagem principal do Arduino foi organizada da seguinte forma: pinos 2, 3 e 4 para sensores de nível; pino 7 para o relé da bomba; pinos 8, 9 e 10 para LEDs; pino 11 para o buzzer; A0 para corrente; A1 para tensão da bateria; A2 para tensão da placa solar; e A4/A5 para comunicação I2C do LCD.

### 3.4.1 Simulação no Wokwi com Displays LCD

A simulação no Wokwi foi utilizada para testar a lógica do sistema antes da montagem física. Como o Wokwi não possui todos os componentes reais do sistema solar, os potenciômetros representam variações analógicas de corrente, tensão da bateria e tensão recebida pela placa solar. As chaves representam os sensores de nível.

Na simulação didática, cinco displays LCD foram utilizados para separar as informações e facilitar a visualização durante a apresentação. Entretanto, essa quantidade não é recomendada para a versão física de baixo custo. Na montagem real, um único display LCD 16x2 I2C é suficiente, desde que a programação alterne as telas de informação.

Figura 2 – Simulação no Wokwi com tanque cheio, bomba desligada e alerta de corrente alta. Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 3 – Simulação no Wokwi com bateria baixa, sistema pausado e bomba desligada. Fonte: Autoria própria (2026).

## 3.5 Plano de Testes do Protótipo

Para validar o funcionamento do sistema, foram definidos testes de bancada que deverão ser executados após a montagem. Esses testes permitem verificar se cada módulo responde corretamente antes da apresentação final.

Tabela 3 – Plano de testes previsto para validação do sistema

| Teste | Procedimento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Sensor de nível baixo | Ativar somente a boia inferior | LCD indica nível baixo e bomba liga, se a bateria estiver segura |
| Sensor de nível médio | Ativar boia intermediária | LCD indica nível médio e bomba permanece ligada para completar o reservatório |
| Sensor de nível alto | Ativar boia superior | Bomba desliga automaticamente e LED verde sinaliza condição segura |
| Bateria baixa | Reduzir tensão simulada abaixo do limite | Bomba desliga, LED vermelho acende e buzzer emite alerta |
| Corrente alta | Aumentar leitura simulada do ACS712 | Sistema exibe alerta de corrente alta e aciona buzzer |
| Energia solar | Variar tensão simulada da placa solar | LCD exibe tensão recebida e permite acompanhar recarga |
| Falha de leitura | Deixar sensores sem acionamento | Bomba permanece desligada e sistema informa ausência de leitura |

Fonte: Autoria própria (2026).

# 4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES

Como o projeto encontra-se em fase de planejamento, simulação e montagem, os resultados apresentados são esperados. Eles se baseiam na lógica de programação, na análise dos componentes selecionados, na simulação realizada no Wokwi e na fundamentação teórica sobre automação, água, energia e tecnologia social.

A discussão não deve afirmar que o protótipo já reduziu gastos reais antes da execução completa dos testes. Por isso, a linguagem utilizada nesta seção foi mantida no futuro ou no campo das expectativas, evitando conclusões antecipadas.

## 4.1 Desempenho Esperado do Controle Hídrico

Espera-se que o controle hídrico responda de forma rápida às mudanças nos sensores de nível. Quando o reservatório estiver em nível baixo ou médio, a bomba deverá ser acionada, desde que a bateria esteja em condição adequada. Ao atingir o nível alto, o relé deverá desligar a bomba, evitando transbordamentos.

Esse resultado esperado é importante porque reduz a necessidade de monitoramento manual. Em escolas, organizações comunitárias, pequenas empresas, hortas comunitárias e outros espaços coletivos, o responsável pelo sistema não precisará acompanhar constantemente o reservatório para evitar que a bomba permaneça ligada além do necessário. Dessa forma, espera-se reduzir o desperdício de água, otimizar o consumo de energia e tornar o gerenciamento do sistema mais eficiente.

## 4.2 Eficácia do Monitoramento Energético

O monitoramento energético deverá permitir a leitura aproximada da corrente consumida pela bomba. Caso o valor ultrapasse o limite definido no código, o sistema deverá emitir um alerta. Essa função é útil para indicar possíveis falhas, como travamento da bomba, consumo acima do esperado ou problemas na alimentação elétrica.

Além disso, o desligamento automático da bomba quando o reservatório estiver cheio deverá contribuir para a economia de energia, pois evita o funcionamento desnecessário do motor, aumentando a eficiência do sistema e reduzindo desperdícios.

## 4.3 Autonomia Energética por Energia Solar

Com a inclusão de placa solar e bateria recarregável, espera-se que o sistema apresente maior autonomia em relação à rede elétrica convencional. Essa característica é especialmente relevante para escolas, organizações comunitárias, pequenas empresas, hortas comunitárias e instituições localizadas em áreas com instabilidade no fornecimento de energia, onde a continuidade do funcionamento do sistema é importante.

O display LCD deverá apresentar informações como tensão da bateria, porcentagem estimada de carga e tensão recebida da placa solar. Essas informações tornam o sistema mais compreensível para o responsável pela operação, permitindo acompanhar o estado da bateria, identificar o nível de carga e verificar o funcionamento da alimentação solar.

## 4.4 Limitações e Melhorias Futuras

- A leitura do sensor ACS712 poderá exigir calibração para melhorar a precisão das medições;

- A porcentagem da bateria será uma estimativa baseada na tensão, não representando a capacidade real com precisão absoluta;

- A potência da placa solar e a capacidade da bateria deverão ser dimensionadas de acordo com o tempo real de funcionamento da bomba e com a demanda energética de cada aplicação;

- A versão inicial não contará com monitoramento remoto; essa funcionalidade poderá ser incorporada futuramente por meio do ESP32 e de um banco de dados para acompanhamento em tempo real;

- Sensores de vazão poderão ser adicionados para medir o volume de água em litros e detectar possíveis vazamentos;

- Uma caixa de proteção mais resistente poderá ser utilizada para aumentar a segurança do sistema contra umidade, poeira e impactos durante o transporte e a instalação.

# 5 ANÁLISE DA APLICAÇÃO E VIABILIDADE DO PROJETO

A análise da aplicação e da viabilidade do projeto considera sua utilização em ambientes que necessitam de soluções acessíveis para o gerenciamento de água e energia, como escolas, organizações comunitárias, pequenas empresas, associações, hortas comunitárias e outras instituições. A proposta não pretende substituir sistemas profissionais de automação, mas demonstrar uma solução social, educacional e comunitária, de fácil compreensão, baixo custo relativo e adaptável a diferentes contextos. Dessa forma, busca aproximar a Mecatrônica de aplicações reais voltadas à sustentabilidade, à eficiência no uso dos recursos naturais e à formação técnica.

## 5.1 Público-alvo e Aplicação Comunitária

O público-alvo do protótipo é composto por escolas, organizações comunitárias, pequenas empresas, associações, hortas comunitárias, cooperativas e outras instituições que necessitem de uma solução automatizada para o gerenciamento de água e energia. Nesses ambientes, o monitoramento manual de reservatórios e bombas pode gerar desperdícios, aumentar o consumo de energia e dificultar o acompanhamento do sistema. A utilização de um sistema automatizado de monitoramento e acionamento da bomba contribui para maior eficiência operacional, economia de recursos e segurança durante o funcionamento.

Além da aplicação prática, o protótipo possui importante finalidade educacional. Em escolas técnicas, instituições de ensino e projetos de extensão, ele possibilita o estudo integrado de eletrônica, programação, automação, sensores, sustentabilidade, energia solar, soldagem, segurança elétrica e reaproveitamento de materiais, demonstrando na prática a aplicação da Mecatrônica em problemas reais.

## 5.2 Benefícios Esperados para as Instituições Atendidas

- Redução do desperdício de água por meio do desligamento automático da bomba;

- Diminuição do funcionamento desnecessário da bomba, contribuindo para a economia de energia elétrica;

- Melhor gerenciamento do armazenamento de água em reservatórios reutilizados;

- Maior autonomia energética com a utilização de bateria recarregável e alimentação por energia solar;

- Facilidade de operação e monitoramento por meio de LEDs, buzzer e display LCD;

- Aplicação como ferramenta didática em escolas técnicas, organizações comunitárias, pequenas empresas, associações e projetos voltados à sustentabilidade;

- Incentivo ao uso consciente da água e da energia por meio da automação e do monitoramento contínuo.

## 5.3 Viabilidade de Implantação e Manutenção

A viabilidade do projeto depende de três fatores principais: custo dos componentes, facilidade de montagem e possibilidade de manutenção. A revisão do orçamento demonstra que o valor do protótipo pode ser reduzido quando ferramentas são compartilhadas entre os participantes e quando a versão física utiliza apenas um display LCD, mantendo as demais funcionalidades do sistema.

A manutenção também foi considerada durante o planejamento. Componentes sujeitos à substituição, como bomba, bateria, placa solar e sensores externos, deverão ser conectados por meio de conectores apropriados. Essa solução facilita a manutenção preventiva e corretiva, evitando a necessidade de dessoldagem do circuito sempre que algum componente precisar ser substituído.

Mesmo com essas estratégias, o projeto ainda apresenta um custo que pode limitar sua implantação individual. Dessa forma, sua aplicação torna-se mais viável em escolas, organizações comunitárias, pequenas empresas, associações e outras instituições que disponham de infraestrutura para instalação, manutenção e utilização compartilhada do sistema. Além disso, o protótipo pode ser utilizado em laboratórios, feiras científicas, oficinas tecnológicas, projetos de extensão e ações comunitárias, ampliando seu potencial como ferramenta de aprendizagem, demonstração tecnológica e incentivo ao uso sustentável da água e da energia.

# REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Usos da água. Disponível em: https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/usos-da-agua. Acesso em: 29 maio 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Micro e Minigeração Distribuída. Disponível em: https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/geracao-distribuida. Acesso em: 29 maio 2026.

ALLEGRO MICROSYSTEMS. ACS712: fully integrated, Hall-effect-based linear current sensor IC. Disponível em: https://www.allegromicro.com/-/media/files/datasheets/acs712-datasheet.ashx. Acesso em: 29 maio 2026.

ARDUINO. Getting started with Arduino. Disponível em: https://docs.arduino.cc/learn/starting-guide/getting-started-arduino/. Acesso em: 29 maio 2026.

ARDUINO. UNO R3. Disponível em: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3. Acesso em: 29 maio 2026.

BOLTON, William. Mecatrônica: sistemas de controle eletrônico em engenharia mecânica e elétrica. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Uso sustentável da água e energia. Disponível em: https://www.gov.br/mma. Acesso em: 29 maio 2026.

CAPELLI, Alexandre. Automação industrial: controle do movimento e processos contínuos. São Paulo: Érica, 2013.

DAGNINO, Renato. Tecnologia social: contribuições conceituais e metodológicas. Campina Grande: EDUEPB, 2014. Disponível em: https://books.scielo.org/id/7hbdt. Acesso em: 29 maio 2026.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Balanço Energético Nacional 2025: ano base 2024. Rio de Janeiro: EPE, 2025. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2025. Acesso em: 29 maio 2026.

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL. Tecnologia social: uma estratégia para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundação Banco do Brasil, 2004. Disponível em: https://fbb.org.br/wp-content/uploads/2025/01/Teconologia-Social-uma-Estrategia-para-o-Desenvolvimento_2004.pdf. Acesso em: 29 maio 2026.

GROOVER, Mikell P. Automação industrial e sistemas de manufatura. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). Programa Brasileiro de Etiquetagem. Disponível em: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem. Acesso em: 29 maio 2026.

MICROCHIP TECHNOLOGY. Sensores e soluções embarcadas para automação. Disponível em: https://www.microchip.com. Acesso em: 29 maio 2026.

TUNDISI, José Galizia. Recursos hídricos no Brasil: problemas, desafios e estratégias para o futuro. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 2008.

# APÊNDICE A – Código-fonte do Arduino

O código a seguir corresponde à programação utilizada na simulação do Wokwi. A versão física pode ser adaptada para utilizar apenas um display LCD, alternando as informações por tempo ou por botão de navegação.

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// ===============================

// LCDs I2C

// ===============================

LiquidCrystal_I2C lcdNivelAgua(0x27, 16, 2);

LiquidCrystal_I2C lcdBomba(0x3F, 16, 2);

LiquidCrystal_I2C lcdCorrente(0x20, 16, 2);

LiquidCrystal_I2C lcdAlerta(0x21, 16, 2);

LiquidCrystal_I2C lcdSolar(0x22, 16, 2);

// ===============================

// Sensores de nivel

// ===============================

const int nivelBaixo = 2;

const int nivelMedio = 3;

const int nivelAlto  = 4;

// ===============================

// Rele da bomba

// ===============================

const int releBomba = 7;

// ===============================

// LEDs

// ===============================

const int ledVerde = 8;

const int ledAmarelo = 9;

const int ledVermelho = 10;

// ===============================

// Buzzer

// ===============================

const int buzzer = 11;

// ===============================

// Sensores analogicos

// ===============================

const int sensorCorrente = A0;

const int sensorBateria = A1;

const int sensorSolar = A2;

// ===============================

// Variaveis

// ===============================

float corrente = 0;

float tensaoBateria = 0;

float tensaoSolar = 0;

int cargaBateria = 0;

// Rele ativo em LOW

const int RELE_LIGADO = LOW;

const int RELE_DESLIGADO = HIGH;

// Limites de alerta

const float LIMITE_CORRENTE = 2.0;

const float LIMITE_BATERIA_BAIXA = 11.5;

void setup() {

pinMode(nivelBaixo, INPUT_PULLUP);

pinMode(nivelMedio, INPUT_PULLUP);

pinMode(nivelAlto, INPUT_PULLUP);

pinMode(releBomba, OUTPUT);

pinMode(ledVerde, OUTPUT);

pinMode(ledAmarelo, OUTPUT);

pinMode(ledVermelho, OUTPUT);

pinMode(buzzer, OUTPUT);

digitalWrite(releBomba, RELE_DESLIGADO);

digitalWrite(ledVerde, LOW);

digitalWrite(ledAmarelo, LOW);

digitalWrite(ledVermelho, LOW);

noTone(buzzer);

lcdNivelAgua.init();

lcdNivelAgua.backlight();

lcdBomba.init();

lcdBomba.backlight();

lcdCorrente.init();

lcdCorrente.backlight();

lcdAlerta.init();

lcdAlerta.backlight();

lcdSolar.init();

lcdSolar.backlight();

lcdNivelAgua.setCursor(0, 0);

lcdNivelAgua.print("Sistema Hidrico");

lcdNivelAgua.setCursor(0, 1);

lcdNivelAgua.print("Inicializando");

lcdBomba.setCursor(0, 0);

lcdBomba.print("Controle Bomba");

lcdBomba.setCursor(0, 1);

lcdBomba.print("Inicializando");

lcdCorrente.setCursor(0, 0);

lcdCorrente.print("Monitor Energia");

lcdCorrente.setCursor(0, 1);

lcdCorrente.print("Inicializando");

lcdAlerta.setCursor(0, 0);

lcdAlerta.print("Sistema Alerta");

lcdAlerta.setCursor(0, 1);

lcdAlerta.print("Inicializando");

lcdSolar.setCursor(0, 0);

lcdSolar.print("Energia Solar");

lcdSolar.setCursor(0, 1);

lcdSolar.print("Inicializando");

delay(2000);

lcdNivelAgua.clear();

lcdBomba.clear();

lcdCorrente.clear();

lcdAlerta.clear();

lcdSolar.clear();

}

void loop() {

// ===============================

// Leitura dos sensores de nivel

// LOW = sensor ativo

// HIGH = sensor desativado

// ===============================

bool baixoAtivo = digitalRead(nivelBaixo) == LOW;

bool medioAtivo = digitalRead(nivelMedio) == LOW;

bool altoAtivo = digitalRead(nivelAlto) == LOW;

// ===============================

// Leitura da corrente

// A0 simula ACS712

// ===============================

int leituraCorrente = analogRead(sensorCorrente);

corrente = (leituraCorrente - 512) * 0.026;

if (corrente < 0) {

corrente = corrente * -1;

}

// ===============================

// Leitura da bateria e placa solar

// A1 = bateria

// A2 = placa solar

// ===============================

int leituraBateria = analogRead(sensorBateria);

int leituraSolar = analogRead(sensorSolar);

tensaoBateria = leituraBateria * (25.0 / 1023.0);

tensaoSolar = leituraSolar * (25.0 / 1023.0);

cargaBateria = ((tensaoBateria - 11.0) / (12.8 - 11.0)) * 100;

if (cargaBateria > 100) {

cargaBateria = 100;

}

if (cargaBateria < 0) {

cargaBateria = 0;

}

bool bateriaBaixa = tensaoBateria < LIMITE_BATERIA_BAIXA;

bool correnteAlta = corrente > LIMITE_CORRENTE;

// ===============================

// Controle da bomba

// ===============================

if (bateriaBaixa) {

digitalWrite(releBomba, RELE_DESLIGADO);

digitalWrite(ledVerde, LOW);

digitalWrite(ledAmarelo, LOW);

lcdNivelAgua.setCursor(0, 0);

lcdNivelAgua.print("SISTEMA PAUSADO");

lcdNivelAgua.setCursor(0, 1);

lcdNivelAgua.print("BATERIA BAIXA  ");

lcdBomba.setCursor(0, 0);

lcdBomba.print("STATUS DA BOMBA");

lcdBomba.setCursor(0, 1);

lcdBomba.print("BOMBA: DESLIG. ");

}

else if (altoAtivo) {

digitalWrite(releBomba, RELE_DESLIGADO);

digitalWrite(ledVerde, HIGH);

digitalWrite(ledAmarelo, LOW);

lcdNivelAgua.setCursor(0, 0);

lcdNivelAgua.print("TANQUE DE AGUA ");

lcdNivelAgua.setCursor(0, 1);

lcdNivelAgua.print("NIVEL: CHEIO   ");

lcdBomba.setCursor(0, 0);

lcdBomba.print("STATUS DA BOMBA");

lcdBomba.setCursor(0, 1);

lcdBomba.print("BOMBA: DESLIG. ");

}

else if (medioAtivo) {

digitalWrite(releBomba, RELE_LIGADO);

digitalWrite(ledVerde, LOW);

digitalWrite(ledAmarelo, HIGH);

lcdNivelAgua.setCursor(0, 0);

lcdNivelAgua.print("TANQUE DE AGUA ");

lcdNivelAgua.setCursor(0, 1);

lcdNivelAgua.print("NIVEL: MEDIO   ");

lcdBomba.setCursor(0, 0);

lcdBomba.print("STATUS DA BOMBA");

lcdBomba.setCursor(0, 1);

lcdBomba.print("BOMBA: LIGADA  ");

}

else if (baixoAtivo) {

digitalWrite(releBomba, RELE_LIGADO);

digitalWrite(ledVerde, LOW);

digitalWrite(ledAmarelo, HIGH);

lcdNivelAgua.setCursor(0, 0);

lcdNivelAgua.print("TANQUE DE AGUA ");

lcdNivelAgua.setCursor(0, 1);

lcdNivelAgua.print("NIVEL: BAIXO   ");

lcdBomba.setCursor(0, 0);

lcdBomba.print("STATUS DA BOMBA");

lcdBomba.setCursor(0, 1);

lcdBomba.print("BOMBA: LIGADA  ");

}

else {

digitalWrite(releBomba, RELE_DESLIGADO);

digitalWrite(ledVerde, LOW);

digitalWrite(ledAmarelo, LOW);

lcdNivelAgua.setCursor(0, 0);

lcdNivelAgua.print("TANQUE DE AGUA ");

lcdNivelAgua.setCursor(0, 1);

lcdNivelAgua.print("SEM LEITURA    ");

lcdBomba.setCursor(0, 0);

lcdBomba.print("STATUS DA BOMBA");

lcdBomba.setCursor(0, 1);

lcdBomba.print("BOMBA: DESLIG. ");

}

// ===============================

// LCD da corrente

// ===============================

lcdCorrente.setCursor(0, 0);

lcdCorrente.print("CORRENTE ATUAL ");

lcdCorrente.setCursor(0, 1);

lcdCorrente.print(corrente, 2);

lcdCorrente.print(" A          ");

// ===============================

// LCD da bateria e placa solar

// ===============================

lcdSolar.setCursor(0, 0);

lcdSolar.print("BAT:");

lcdSolar.print(tensaoBateria, 1);

lcdSolar.print("V ");

if (cargaBateria < 10) {

lcdSolar.print(" ");

}

lcdSolar.print(cargaBateria);

lcdSolar.print("% ");

lcdSolar.setCursor(0, 1);

lcdSolar.print("SOLAR:");

lcdSolar.print(tensaoSolar, 1);

lcdSolar.print("V    ");

// ===============================

// Sistema de alerta

// ===============================

if (correnteAlta) {

digitalWrite(ledVermelho, HIGH);

tone(buzzer, 1000);

lcdAlerta.setCursor(0, 0);

lcdAlerta.print("ALERTA ENERGIA ");

lcdAlerta.setCursor(0, 1);

lcdAlerta.print("CORRENTE ALTA  ");

}

else if (bateriaBaixa) {

digitalWrite(ledVermelho, HIGH);

tone(buzzer, 800);

lcdAlerta.setCursor(0, 0);

lcdAlerta.print("ALERTA BATERIA ");

lcdAlerta.setCursor(0, 1);

lcdAlerta.print("CARGA BAIXA    ");

}

else {

digitalWrite(ledVermelho, LOW);

noTone(buzzer);

lcdAlerta.setCursor(0, 0);

lcdAlerta.print("SISTEMA NORMAL ");

lcdAlerta.setCursor(0, 1);

lcdAlerta.print("SEM ALERTA     ");

}

delay(300);

}

# APÊNDICE B – Código do diagram.json utilizado no Wokwi

O arquivo diagram.json abaixo representa a montagem virtual do protótipo no Wokwi. A simulação utiliza componentes equivalentes para demonstrar o funcionamento antes da montagem física.

{

"version": 1,

"author": "Autoria Própria",

"editor": "wokwi",

"parts": [

{

"type": "wokwi-arduino-uno",

"id": "uno",

"top": 340,

"left": 260,

"attrs": {}

},

{

"type": "wokwi-breadboard-half",

"id": "bb1",

"top": 160,

"left": 260,

"attrs": {

"color": "#eeefed"

}

},

{

"type": "wokwi-lcd1602",

"id": "lcdNivelAgua",

"top": -260,

"left": -220,

"attrs": {

"pins": "i2c",

"i2cAddress": "0x27"

}

},

{

"type": "wokwi-lcd1602",

"id": "lcdBomba",

"top": -260,

"left": 120,

"attrs": {

"pins": "i2c",

"i2cAddress": "0x3F"

}

},

{

"type": "wokwi-lcd1602",

"id": "lcdCorrente",

"top": -115,

"left": -220,

"attrs": {

"pins": "i2c",

"i2cAddress": "0x20"

}

},

{

"type": "wokwi-lcd1602",

"id": "lcdAlerta",

"top": -115,

"left": 120,

"attrs": {

"pins": "i2c",

"i2cAddress": "0x21"

}

},

{

"type": "wokwi-lcd1602",

"id": "lcdSolar",

"top": 30,

"left": -50,

"attrs": {

"pins": "i2c",

"i2cAddress": "0x22"

}

},

{

"type": "wokwi-slide-switch",

"id": "boiaBaixo",

"top": 175,

"left": -220,

"attrs": {}

},

{

"type": "wokwi-slide-switch",

"id": "boiaMedio",

"top": 235,

"left": -220,

"attrs": {}

},

{

"type": "wokwi-slide-switch",

"id": "boiaAlto",

"top": 295,

"left": -220,

"attrs": {}

},

{

"type": "wokwi-potentiometer",

"id": "potCorrente",

"top": 430,

"left": -210,

"attrs": {}

},

{

"type": "wokwi-potentiometer",

"id": "potBateria",

"top": 530,

"left": -210,

"attrs": {}

},

{

"type": "wokwi-potentiometer",

"id": "potSolar",

"top": 630,

"left": -210,

"attrs": {}

},

{

"type": "wokwi-relay-module",

"id": "relayBomba",

"top": 165,

"left": 620,

"attrs": {}

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "ledVerde",

"top": 515,

"left": 610,

"attrs": {

"color": "green"

}

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "ledAmarelo",

"top": 515,

"left": 690,

"attrs": {

"color": "yellow"

}

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "ledVermelho",

"top": 515,

"left": 770,

"attrs": {

"color": "red"

}

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "rVerde",

"top": 590,

"left": 605,

"attrs": {

"value": "220"

}

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "rAmarelo",

"top": 590,

"left": 685,

"attrs": {

"value": "220"

}

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "rVermelho",

"top": 590,

"left": 765,

"attrs": {

"value": "220"

}

},

{

"type": "wokwi-buzzer",

"id": "buzzer",

"top": 360,

"left": 700,

"attrs": {

"volume": "0.1"

}

}

],

"connections": [

[ "uno:5V", "lcdNivelAgua:VCC", "red", [] ],

[ "uno:GND.1", "lcdNivelAgua:GND", "black", [] ],

[ "uno:A4", "lcdNivelAgua:SDA", "green", [] ],

[ "uno:A5", "lcdNivelAgua:SCL", "blue", [] ],

[ "uno:5V", "lcdBomba:VCC", "red", [] ],

[ "uno:GND.1", "lcdBomba:GND", "black", [] ],

[ "uno:A4", "lcdBomba:SDA", "green", [] ],

[ "uno:A5", "lcdBomba:SCL", "blue", [] ],

[ "uno:5V", "lcdCorrente:VCC", "red", [] ],

[ "uno:GND.1", "lcdCorrente:GND", "black", [] ],

[ "uno:A4", "lcdCorrente:SDA", "green", [] ],

[ "uno:A5", "lcdCorrente:SCL", "blue", [] ],

[ "uno:5V", "lcdAlerta:VCC", "red", [] ],

[ "uno:GND.1", "lcdAlerta:GND", "black", [] ],

[ "uno:A4", "lcdAlerta:SDA", "green", [] ],

[ "uno:A5", "lcdAlerta:SCL", "blue", [] ],

[ "uno:5V", "lcdSolar:VCC", "red", [] ],

[ "uno:GND.1", "lcdSolar:GND", "black", [] ],

[ "uno:A4", "lcdSolar:SDA", "green", [] ],

[ "uno:A5", "lcdSolar:SCL", "blue", [] ],

[ "boiaBaixo:2", "uno:2", "green", [] ],

[ "boiaBaixo:1", "uno:GND.2", "black", [] ],

[ "boiaMedio:2", "uno:3", "yellow", [] ],

[ "boiaMedio:1", "uno:GND.2", "black", [] ],

[ "boiaAlto:2", "uno:4", "orange", [] ],

[ "boiaAlto:1", "uno:GND.2", "black", [] ],

[ "relayBomba:VCC", "uno:5V", "red", [] ],

[ "relayBomba:GND", "uno:GND.1", "black", [] ],

[ "relayBomba:IN", "uno:7", "purple", [] ],

[ "potCorrente:VCC", "uno:5V", "red", [] ],

[ "potCorrente:GND", "uno:GND.2", "black", [] ],

[ "potCorrente:SIG", "uno:A0", "green", [] ],

[ "potBateria:VCC", "uno:5V", "red", [] ],

[ "potBateria:GND", "uno:GND.2", "black", [] ],

[ "potBateria:SIG", "uno:A1", "blue", [] ],

[ "potSolar:VCC", "uno:5V", "red", [] ],

[ "potSolar:GND", "uno:GND.2", "black", [] ],

[ "potSolar:SIG", "uno:A2", "orange", [] ],

[ "uno:8", "rVerde:1", "green", [] ],

[ "rVerde:2", "ledVerde:A", "green", [] ],

[ "ledVerde:C", "uno:GND.2", "black", [] ],

[ "uno:9", "rAmarelo:1", "yellow", [] ],

[ "rAmarelo:2", "ledAmarelo:A", "yellow", [] ],

[ "ledAmarelo:C", "uno:GND.2", "black", [] ],

[ "uno:10", "rVermelho:1", "red", [] ],

[ "rVermelho:2", "ledVermelho:A", "red", [] ],

[ "ledVermelho:C", "uno:GND.2", "black", [] ],

[ "buzzer:1", "uno:11", "purple", [] ],

[ "buzzer:2", "uno:GND.2", "black", [] ]

]

}

# APÊNDICE C – Orientações para Simulação no Wokwi

- No arquivo libraries.txt do Wokwi, deve ser adicionada a biblioteca: LiquidCrystal I2C.

- O potenciômetro ligado ao pino A0 simula o sensor de corrente ACS712. Ao aumentar a corrente acima de 2,0 A, o LED vermelho e o buzzer devem ser acionados.

- O potenciômetro ligado ao pino A1 simula a tensão da bateria. Quando a tensão ficar abaixo de 11,5 V, o sistema deve acusar bateria baixa, desligar a bomba e acionar o alerta.

- O potenciômetro ligado ao pino A2 simula a tensão recebida pela placa solar, sendo exibida no LCD de energia solar.

- As chaves ligadas aos pinos 2, 3 e 4 representam, respectivamente, os sensores de nível baixo, médio e alto.

- Os displays LCD utilizam comunicação I2C pelos pinos A4 (SDA) e A5 (SCL) do Arduino Uno. Cada LCD possui um endereço diferente para evitar conflito de comunicação.

- Na montagem física, a placa solar não deve ser ligada diretamente ao Arduino. A ligação correta é: placa solar, controlador de carga, bateria 12 V, conversor buck 5 V e, por fim, Arduino e sensores.

- Após os testes, recomenda-se transferir o circuito da protoboard para uma placa perfurada/ilhada, soldando as conexões principais para evitar mau contato.

- Para a soldagem, recomenda-se utilizar ferro de solda ou estação de soldagem, pasta/fluxo de soldagem e fio de solda estanho, sempre evitando excesso de solda e verificando se não há curto-circuito entre trilhas ou ilhas da placa.

- A bateria deve ser ligada por conector adequado, como plug P4 ou borne parafuso, com identificação de polaridade (+12V e GND) e fusível no fio positivo.

- A bomba, a bateria e a placa solar devem ficar em conectores ou bornes, facilitando retirada, manutenção e troca dos componentes sem precisar dessoldar o circuito inteiro.

Apêndice D – Cronograma de execução do protótipo.

### Tabela – Cronograma de desenvolvimento do protótipo

| Data | Atividade |
| --- | --- |
| 15 a 18 de Junho | Finalizar lista de materiais e orçamento OK |
| 19 a 25 de Junho | Comprar todos os componentes OK |
| 26 a 28 de Junho | Conferir materiais e organizar bancada OK |
| 29 de Junho a 02 de Julho | Montagem em protoboard OK |
| 03 a 05 de Julho | Programação do Arduino OK |
| 06 a 08 de Julho | Integração dos sensores, LCD, relé e bomba OK, LEDS FALHOS |
| 09 e de Julho | Testes do Sistema Hídrico OK |
| 10 de Julho | Testes do sistema solar, bateria e monitoramento elétrico OK, SISTEMA DE ALIMENTAÇAO DE ARDUINO FALHO PELA PLACA SOLAR E BATERIA |
|  | Correções finais, ajustes e acabamento |
| 13 de agosto | Protótipo totalmente pronto para apresentação |

## APÊNDICE E – Links de referência dos componentes adquiridos

Este apêndice apresenta os links de referência dos principais componentes utilizados no desenvolvimento do protótipo, facilitando a consulta técnica, aquisição futura e conferência das especificações.

### Componentes e links de aquisição

1. Mini bomba de água 12V RS-385
 Componente responsável pelo bombeamento da água entre os reservatórios.
 https://www.robocore.net/atuador/mini-bomba-de-agua-12v-rs-385

2. Sensor de corrente ACS712 30A

Utilizado para monitorar o consumo elétrico da bomba e detectar corrente elevada.

https://www.robocore.net/sensor-corrente-tensao/sensor-de-corrente-acs712-30a3. Buzzer ativo 5V

Responsável pelos alertas sonoros em situações de falha ou bateria baixa.

https://www.eletrogate.com/buzzer-ativo-5v4. Display LCD 16x2 I2C Backlight Azul

Utilizado para exibição das informações do sistema, como nível da água, tensão e alertas.

https://www.eletrogate.com/display-lcd-16x2-i2c-backlight-azul

5. Módulo regulador de tensão Step Down LM2596 com display

Responsável por reduzir a tensão de 12V para 5V, alimentando o microcontrolador e sensores.

https://www.eletrogate.com/modulo-regulador-de-tensao-step-down-lm2596-com-display6. Arduino Uno R3 com cabo USB

Microcontrolador principal responsável pelo gerenciamento do sistema automatizado.

https://www.eletrogate.com/uno-r3-cabo-usb-para-arduino